PROJEKT STAŁEJ  ORGANIZACJI RUCHU

na ul. BŁOŃSKA

na odc. od ul. Południowej do zatoki postojowej (rejon przystanku autobusowego)

w zakresie wykonania fragmentu ścieżki rowerowej

w Pruszkowie

Powiat Pruszkowski

Nr drogi - 310517W

OPRACOWANIE: PBS Piotr Krasnodębski Radnych 10/19, 05-800 Pruszków krasnopiotr@gmail.com Tel: 506-217-222

# ZLECENIODAWCA: # Gmina Pruszków # ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków

Pruszków – 04.2021r.

KARTA OPINII

na ul. BŁOŃSKA na odc. od ul. Południowej do zatoki postojowej (rejon przystanku autobudsowego) w zakresiewykonania fragmentu ścieżki rowerowej w Pruszkowie

Plan orientacyjny

Skala 1:25000

Plan orientacyjny

(SKALA 1:25 000)

OPIS TECHNICZNY

- Podstawy Prawne Opracowania

- Ustawa „ Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997r. tekst jednolity z 19.10. 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1137),

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393)

- Instrukcja o znakach drogowych pionowych ( Załącznik nr 1 do zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r. MP Nr 16 poz. 120)

- Charakterystyka ciągu komunikacyjnego w zakresie projektu.

Droga gminna jest drogą pod zarządem Prezydenta Miasta Pruszkowa. Droga jest klasy L komunikacyjnie obsługują teren mieszkaniowy. Pas drogowy posiada nawierzchnię utwardzoną szer. 7,0m, z jednostronnym chodnikiem o szer. 2,0m. i ciagiem pieszo rowerowym szer. 3,0m  Droga znajduje się na trenie zabudowanym i jest dwukierunkowa

- Organizacja wprowadzenia stałej organizacji ruchu

Opracowanie obejmuje wprowadzenie ruchu na ul. BŁOŃSKA rejon przystanku autobudsowego

na odc. od ul. Południowej do zatoki postojowej fragmentu ścieżki rowerowej  w celu odseparowania osób oczekujących na przystanku autobusowym od uczestników ruchu rowerowego.

w Pruszkowie

Wszystkie zmiany widoczne są na podkładzie mapowym.

- Uwagi wykonawcze.

| Wielkość znaku | Droga | Kategorie znaków |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Znaki ostrzegawcze | Znaki zakazu i nakazu | Znaki informacyjne |
| Małe(M) | - drogi gminne | 750 (folia 1) | 600 (folia 1) | 600 (folia 1) |
|  |  | dł. boku (mm) | średnica (mm) | dł. podstawy (mm) |

2 generacji obowiązuje zawsze dla znaków:

- A-7 ustąp pierwszeństwa

- B-2 zakaz wjazdu

- B-20 stop

- D-6 (a i b) przejście / przejazd

Znak B-20 występuje tylko w 2 wielkościach

- 900mm – drogi ekspresowe, autostrady

- 800mm – pozostałe drogi

Wielkość znaków – znaki małe (M)

Podstawowe wymiary znaków podano w tabeli 1.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach ( Dz. U. Nr 220 z 2003r. poz. 2181)

Stosować folię odblaskową typu określoną w pkt 1.2.2 oraz pkt 1.3. tabela 1.2 i 1.3 ww. Rozporządzenia

Odpowiedzialnym za oznakowanie zgodnie z projektem jest zarządca drogi.

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania 2020r.

PROJEKTOWANE PIONOWE

| symbol znaku | liczba w [szt.] | liczba słupków [szt.] | rodzaj |
| --- | --- | --- | --- |
| C-13/16 | 3 | 3 |  |

PROJEKTOWANE POZIOME

| symbol znaku | długość w [mb] | zużycie [m2/mb] | powierzchnia łączna [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| P-23 |  |  |  |
| P-26 |  |  |  |