DOKUMENTACJA TECHNICZNA

NAZWA :

PROJEKT UTWARDZENIA  NAWIERZCHNI W RAMACH  BIEŻĄCEJ KONSERWACJI ODCINKA CHODNIKA

NA PRZEDLUŻENIU UL. PRZECIĘTNEJ DO DW 719

W PRUSZKOWIE

ADRES:

ulica: PRZECIĘTNA

(PRZEDŁUŻENIE ULICY) w Pruszkowie

INWESTOR:

Gmina Miasto Pruszków

ul. Kraszewskiego 14/16

05-800 Pruszków

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: PBS Piotr Krasnodębski ul. Radnych 10/19, 05-800 Pruszków krasnopiotr@gmail.com, Tel: 506-217-222

|  | AUTOR | BRANŻA DROGOWA | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektował | mgr inż. Piotr Krasnodębski | Nr uprawnień MAZ/0025/PBD/20 | 04.2021r. |  |

OPIS TECHNICZNY

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie i ustalenia z Inwestorem,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w

- sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019, poz. 1643 ),

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowy nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 8 cm na odcinku od ul. Przeciętnej do pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 719 w Pruszkowie.

- CHARAKTERYSTYKA DZIAŁEK UTWARDZANYCH.

Wykaz działek, na których będzie prowadzony remont nawierzchni ulicy: dz. nr ew. 51 obr. 27

- PLANOWANE ROBOTY ZAKRES

W związku ze złym stanem nawierzchni działki nr ew. 51 obr. 27 tj. liczne zadolenia w gruncie stwierdzono konieczność przeprowadzenia prac remontowych w zakresie budowy chodnika z kostki betonowej.

Prowadzone prace na przedmiotowej działce na przedłużeniu ul. Przeciętnej będą ograniczały się do wykonanie warstw :

•	Warstwa ścieralna – kostka brukowa betonowa gr. 8 cm. Na podsypce cem-piaskowej gr. 4 cm

•	Warstwa podbudowy – z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (fr. 0,0 – 31,5 mm) gr. 15 cm

•	Warstwa podbudowy – kruszywo naturalne pospółka gr. 10 cm

Głębokość prowadzonych prac w zakresie budowy chodnika będzie wynosiła około 37cm w głąb nawierzchni.

Spadek porzeczy  2 %  oraz spadek podłużny zostanie dostosowany do istniejącego odwodnienia.

Wszystkie warstwy konstrukcyjne należy wykonać zachowując grubości nie mniejsze niż podane wyżej.

- UWAGI KOŃCOWE

- Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy dokonać niezbędnych rozbiórek..

- Roboty ziemne prowadzić ze szczególną ostrożnością w rejonie zbliżeń z istniejącymi liniami urządzeń podziemnych.

- Zagęszczenia gruntu należy dokonać zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Roboty ziemne”.

- Wszystkie materiały użyte do budowy winny mieć odpowiednie aprobaty techniczne  a sposób wykonania robót winien odpowiadać wymaganiom norm państwowych, branżowych oraz odpowiednim przepisom.

- Układanie warstw odtworzeniowych dopuszcza się dopiero po uprzednim skontrolowaniu wskaźnika zagęszczenia warstwy niżej położonej.

- Należy w trakcie robot utrzymywać w należytym stanie czystości przyległego do miejsca robot pasa drogowego, jak i teren poza nim.

- Po zakończeniu robot wszystkie zabrudzone i zanieczyszczone miejsca muszą być uprzątnięte.

- Podczas wykonywania robót należy przestrzegać przepisów BHP oraz prawidłowo oznakować teren robót.

OŚWIADCZENIE

Niniejszym oświadczam, że projekt budowy chodnika na działce nr ew. 51 obr. 27 przedłużenie ul. Przeciętnej w Pruszkowie w zakresie budowy chodnika z kostki brukowej jest wykonany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant:

mgr inż. Piotr Krasnodębski

Nr uprawnień MAZ/0025/PBD/20

Nr uprawnień MAZ/0025/PBD/20

\