Inwestor: Prezydent Miasta Pruszków ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków

Projektant: DrogPol Paweł Zackiewicz ul. Korotyńskiego 23 lok. 59, 02-123 Warszawa tel.: 516 327 837

Inwestycja/Obiekt: Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr 241/3, 244 i 300/4 z obrębu 0015 Pruszków na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Podmokłej w Pruszkowie

Stadium: ORGANIZACJA RUCHU Branża: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Opracował; mgr inż. Paweł Zackiewicz; MAZ/0660/ PBD/17.

Warszawa, czerwiec 2020 r.

SPIS TREŚCI

A. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania						s. 3

2. Rozwiązania w planie sytuacyjnym						s. 3

3. Oznakowanie pionowe								s. 4

4. Oznakowanie poziome								s. 4

B. RYSUNKI

Nr 1	Plan orientacyjny								1:10000

Nr 2	Plan stałej organizacji ruchu						1:500

Opis techniczny

do projektu utwardzeń w ul. Kowalika w Pruszkowie

  - Podstawa i zakres opracowania

Projekt wykonano w oparciu o następujące materiały:

- mapę do celów projektowych,

- wytyczne Inwestora,

- umowę nr WI.7031.91.2019 zawartą pomiędzy Gminą Miasto Pruszków a	
DrogPol Paweł Zackiewicz,

- wizję lokalną terenu inwestycji,

  - Rozwiązania w planie sytuacyjnym

Inwestycja znajduje się w Pruszkowie na osiedlu Gąsin, odcinek ul. Kowalika między ul. Przechodnią i Podmokłą. W stanie istniejącym odcinek ten posiada gruntowo żwirową nawierzchnię o zmiennej szerokości wahającej się w granicach 2,5m. Odbywa się tędy zarówno ruch pieszy jak i kołowy. Po obu stronach jezdni znajduje się niewydzielone pobocze porośnięte trawą. Wody opadowe i roztopowe spływają grawitacyjnie zgodnie ze spadkiem terenu a częściowo wsiąkają w teren działek własnych. Nie ma oświetlenia. W sąsiedztwie ulicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych. Obszar inwestycji jest objęty zapisami MPZP, gdzie jako przeznaczenie wskazana jest komunikacja piesza / pieszo – rowerowa.

Wschodni kraniec inwestycji na połączeniu z ul. Podmokłą jest wykonany jako zjazd indywidualny bez zachowanych wymogów widoczności. Zachodni kraniec jest obecnie przewidziany do przebudowy w ramach projektu budowy
ul. Kowalika. Zakłada się, że odcinek ul. Kowalika od ul. Wiśniowej do
ul. Przechodniej zostanie zrealizowany przed lub równolegle z niniejszą inwestycją.

W ramach projektu przewidziano wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej dla ruchu pieszego o szerokości 2,0m na długości 46m od
ul. Podmokłej w kierunku ul. Przechodniej oraz na długości 8m wzdłuż
ul. Podmokłej. Z kolei na ostatnich 12m zachodniego krańca inwestycji (rejon ul. Przechodniej) przewidziano wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na wzmocnionej podbudowie na potrzeby ruchu pieszego oraz dojazdu do posesji Kowalika 2.

  - Oznakowanie pionowe

Na skrzyżowaniu ul. Kowalika i Przechodniej przewidziano ustawienie znaku B-1 z tabliczką T-0 (nie dotyczy dojazdu do posesji Kowalika 2, 3 i 4). W ten sposób zostanie ograniczony do minimum ruch kołowy na fragmencie ul. Kowalika bez wydzielonego chodnika.

Projektowany znak pionowy należy wykonać w rozmiarze małym z blachy ocynkowanej z folią odblaskową typu 1.

Szczegóły dotyczące oznakowania przedstawiono na rysunku nr 2.

  - Oznakowanie poziome

W celu fizycznego uniemożliwienia przejazdu pojazdów w relacji ul. Kowalika – ul. Podmokła, w osi projektowanego chodnika na jego krańcach zaprojektowano słupki grodzące U-12c.

Przewidywany termin realizacji prac to rok 2021.

Opracował:

mgr inż. Paweł Zackiewicz