Inwestor: Prezydent Miasta Pruszkowa ul. Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków

Projektant: DrogPol Paweł Zackiewicz ul. Korotyńskiego 23 lok. 59, 02-123 Warszawa tel.: 516 327 837

Inwestycja/Obiekt: Utwardzenie powierzchni gruntu na działkach nr 241/3, 244 i 300/4 z obrębu 0015 Pruszków na odcinku od ul. Przechodniej do ul. Podmokłej w Pruszkowie

Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY Działki objęte obszarem inwestycji: 241/3, 244 i 300/4 z obrębu 0015-Pruszków Adres inwestycji: ul. Kowalika w Pruszkowie, Projektant; mgr inż. Paweł Zackiewicz; MAZ/0660/ PBD/17.

Warszawa, czerwiec 2020 r.

SPIS TREŚCI

I	Opis techniczny									s. 3-5

- Podstawa i zakres opracowania						s. 3

- Opis stanu istniejącego							s. 3

- Rozwiązania projektowane							s. 4

- Ulica w planie								s. 4

- Zestawienie powierzchni zabudowy					s. 4

- Ukształtowanie wysokościowe						s. 4

- Konstrukcja nawierzchni						s. 4

- Kolizje z istniejącą infrastrukturą					s. 5

- Analiza własności gruntów							s. 5

- Zalecenia wykonawcze							s. 5

II	Rysunki										s. 6-7

Rys. 1 Plan orientacyjny (1:10000)						s. 6

Rys. 2 Plan sytuacyjno i przekrój poprzeczny (1:500/50)			s. 7

III	Uzgodnienia									s. 8-9

- Uzgodnienie Urzędu Miasta dla projektu					s. 8

- Zatwierdzenie przez Starostwo stałej organizacji ruchu			s. 9

Opis techniczny do projektu "Utwardzenia powierzchni gruntu na działkach nr 241/3, 244 i 300/4 z obrębu 0015 Pruszków na
odcinku od ul. Przechodniej do ul. Podmokłej w Pruszkowie"

  - Podstawa i zakres opracowania

Projekt wykonano w oparciu o następujące materiały:

- mapę do celów projektowych z października 2019,

- wytyczne Inwestora,

- umowę nr WI.7031.91.2019 zawartą pomiędzy Gminą Miasto Pruszków a	
DrogPol Paweł Zackiewicz,

- wizję lokalną terenu inwestycji oraz istniejące zagospodarowanie terenu,

- uzyskane uzgodnienia i opinie.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie utwardzenia terenu na długości ok 60m w ul. Kowalika na odcinku pomiędzy ul. Przechodnią i Podmokłą w Pruszkowie. Niniejsze prace będą realizowane na potrzeby ruchu pieszego i samochodowego (budowa chodnika oraz dojazdu do posesji Kowalika 2). Inwestycja jest zlokalizowana w pasie drogowym ul. Kowalika, w większości na odcinku o zawężonej do 3,5m szerokości wskazanej w MPZP jako ciąg pieszy lub ciąg pieszo - rowerowy.

Budowa w swoim zakresie obejmuje:

- Rozbiórkę istniejących nawierzchni kolidujących z inwestycją.

- Wykonanie korytowania pod nowo projektowane konstrukcje.

- Budowę utwardzeń z kostki betonowej Behaton/Holland wraz z obramowaniem.

- Roboty towarzyszące związane z dostosowaniem obszaru inwestycji	
do nowego zagospodarowania.

  - Opis stanu istniejącego

Inwestycja znajduje się w Pruszkowie na osiedlu Gąsin, odcinek ul. Kowalika między ul. Przechodnią i Podmokłą. W stanie istniejącym odcinek ten posiada gruntowo żwirową nawierzchnię o zmiennej szerokości wahającej się w granicach 2,5m. Odbywa się tędy zarówno ruch pieszy jak i kołowy. Po obu stronach jezdni znajduje się niewydzielone pobocze porośnięte trawą. Wody opadowe i roztopowe spływają grawitacyjnie zgodnie ze spadkiem terenu a częściowo wsiąkają w teren działek własnych. Nie ma oświetlenia. W sąsiedztwie ulicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych. Obszar inwestycji jest objęty zapisami MPZP, gdzie jako przeznaczenie wskazana jest komunikacja piesza / pieszo – rowerowa.

Wschodni kraniec inwestycji na połączeniu z ul. Podmokłą jest wykonany jako zjazd indywidualny bez zachowanych wymogów widoczności. Zachodni kraniec jest obecnie przewidziany do przebudowy w ramach projektu budowy ul. Kowalika. Zakłada się, że odcinek ul. Kowalika od ul. Wiśniowej do ul. Przechodniej zostanie zrealizowany przed lub równolegle z niniejszą inwestycją.

W pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie podziemne:

- gazociąg,

- fragmentaryczne kable elektroenergetyczne niskiego napięcia,

- kanalizacja sanitarna,

- wodociąg,

oraz napowietrzna linia elektroenergetyczna.

  - Rozwiązania projektowe

  - Utwardzenia w planie

Zaprojektowane rozwiązania zostały opracowane w dostosowaniu do istniejącego zagospodarowania terenu oraz planowanej budowy ul. Kowalika na odcinku od ul. Wiśniowej od ul. Przechodniej.

W ramach projektu przewidziano wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej dla ruchu pieszego o szerokości 2,0m na długości 46m od ul. Podmokłej w kierunku ul. Przechodniej oraz na długości 8m wzdłuż ul. Podmokłej. Z kolei na ostatnich 12m zachodniego krańca inwestycji (rejon ul. Przechodniej) przewidziano wykonanie utwardzenia z kostki betonowej na wzmocnionej podbudowie na potrzeby ruchu pieszego oraz dojazdu do posesji Kowalika 2.

Szczegóły rozwiązań w planie przedstawiono na rys. nr 2.

  - Zestawienie powierzchni zabudowy

Powierzchnia całkowita projektowanych utwardzeń wynosi 148m2 w tym:

- projektowany chodnik				- 108m2

- projektowana wzmocniona nawierzchnia		- 40m2

- projektowane rozbiórki nawierzchni 		- 15m2

  - Ukształtowanie wysokościowe

Rozwiązanie wysokościowe wynika z istniejącego zagospodarowania terenu oraz projektu budowy ul. Kowalika na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. Przechodniej. W ramach projektu nie przewiduje się znaczących zmian w stosunku do obecnych rzędnych.

Zaprojektowany chodnik będzie wystawał ok. 3cm powyżej terenu zielonego i będzie obramowany obrzeżem bet. Jego pochylenie poprzeczne wyniesie 2%.

Szczegóły rozwiązań przedstawiono na rys. nr 2.

  - Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia dla pieszych - chodnik:

- warstwa ścieralna – prostokątne kostki bet. wg PN-EN-1338 czerwone gr. 6cm,

- warstwa wyrównawcza – podsypka cementowo-piaskowa /1:4/ gr. 4cm,

- warstwa podbudowy – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10cm,

Wzmocniona nawierzchnia dla pieszych i dojazdu do posesji Kowalika 2:

- warstwa ścieralna – kostki betonowe brukowe typu Behaton wg PN-EN-1338 szare gr. 8cm,

- warstwa wyrównawcza – podsypka cementowo-piaskowa /1:4/ gr. 4cm,

- warstwa podbudowy – kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm,

  - Kolizje z istniejącą infrastrukturą

Inwestycja nie koliduje z infrastrukturą obcą. W ramach przedsięwzięcia konieczna jest rozbiórka istniejącego zjazdu z ul. Podmokłej oraz dowiązanie się do istniejących nawierzchni / korekta wysokościowa na krańcach opracowania.

  - Analiza własności gruntów

Inwestycja znajduje się na 3 działkach ewidencyjnych z obrębu nr 0015 należących do Inwestora:

Dz. nr 241/3 – Własność Gmina Miasto Pruszków. Oznaczona jako droga.

Dz. nr 244 – Własność Gmina Miasto Pruszków. Oznaczona jako droga.

Dz. nr 300/4 – Własność Gmina Miasto Pruszków. Oznaczona jako droga.

  - Zalecenia wykonawcze

Roboty ziemne w sąsiedztwie uzbrojenia podziemnego będą wykonywane ręcznie, po uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów.

Przyjęte rozwiązania projektowe mogą być zmienione przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz praw osób trzecich.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych istniejące punkty poligonowe zostaną zabezpieczone prętami stalowymi oraz zafoliowaniem.

Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić zapoznanie pracowników biorących udział w procesie budowlanym z obowiązującymi zasadami bhp oraz egzekwować ich przestrzeganie.

Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego oraz w razie potrzeby skoordynować prace z projektem budowy ul. Kowalika na odcinku od ul. Wiśniowej do ul. PRzechodniej.

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego niniejsza inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych.

Opracował:

mgr inż. Paweł Zackiewicz