Egz. 1/2/3/4/5

A  R  C  H  B  U  D

KRZYSZTOF    KOŁODZIEJSKI

05-822 MILANÓWEK  UL. JASNA 3

jednostka projektowa

PROJEKT  BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania działki

Część architektoniczna   i inwentaryzacja

Projekt zieleni

| OBIEKT | PRZEBUDOWA OGRODZENIA PRZY PARKU W PRUSZKOWIE WZDŁUŻ CIĄGU PIESZEGO UL. KOŚCIUSZKI Z UWZGLĘDNIENIEM OBSZARU PARKU W BLISKIEJ OKOLICY OD MIEJSCA ROZBIÓRKI I WYMAGAJĄCEJ POPRAWY ESTETYKI PRZY BUDYNKU TOALETY I CZĘŚCIOWO PRZY UL. CHOPINA |
| --- | --- |
| ADRES | Pruszków ul. Kościuszki dz. nr ewid. 140/1 obr. 0021 |
| INWESTOR | MIASTO PRUSZKÓW ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków |
| PROJEKTOWANIE |  |
| Architektura Projekt zagospodarowania działki Opracowanie | GŁÓWNY PROJEKTANT Arch. Krzysztof Kołodziejski Nr upr. Wa-789/91 Tech. Anna Grudzińska |
| Zieleń | Arch. krajobrazu Anna Pawłowska -Witek |
| Kategoria obiektu | VIII inne budowle |

Milanówek    VIII   2020 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

A. Część  architektoniczno-budowlana

A1. Część opisowa………………………………………………………………….………..……………………….str. 2-5

C. Część rysunkowa architektury……………………………………………………………….…...…str. 6-9

| Nr rys. | Nazwa rysunku | Skala |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1A | Projekt zagospodarowania terenu | 1 : 500 | Str. 6 |
| 2A | Rzut widok od ul. Kościuszki | 1 : 100 | Str. 7 |
| 1i | Rzut widok od ul. Kościuszki | 1 : 100 | Str. 8 |
| 2i | Przekroje i widok – szczegóły | 1 : 20 | Str. 9 |

D.  Projekt zieleni..........................................................................................................………..............str. 10-18

Opis do projektu zieleni………………………………………………………………………………..str.11-16

| Nr rys. | Nazwa rysunku | Skala |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Inwentaryzacja zieleni | 1 : 200 | Str. 17 |
| Z2 | Projekt szaty roślinnej | 1 : 200 | Str. 18 |

A .  CZĘŚĆ  ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

A 1.  CZĘŚĆ OPISOWA

- Nazwa projektowanej inwestycji.

Przebudowa  ogrodzenia przy parku w Pruszkowie wzdłuż ciągu pieszego ul. Kościuszki, z uwzględnieniem  obszaru parku w bliskiej okolicy od miejsca rozbiórki i wymagającej poprawy estetyki przy budynku toalety i częściowo przy ul. Chopina.

- Adres inwestycji.

ul. Kościuszki Pruszków dz. nr ewid. 140/1 obr. 0021

- Inwestor.

Miasto Pruszków ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16 05-800 Pruszków

- Materiały wyjściowe do opracowania.

4.1 .  Mapa geodezyjna do celów projektowych wykonana przez PUGH JMS Michał Jackowski Wiesław Siek dn. 20.04.2020 r.

4.2. Inwentaryzacja istniejącego ogrodzenia wykonana przez ARCHBUD w maju i czerwcu 2020 r.

4.3. Inwentaryzacja istniejących drzew w rejonie ogrodzenia wykonana przez PUGH JMS[ geodezyjna] oraz projektanta zieleni – Annę Pawłowską Witek - w czerwcu 2020 r.

4.4. Pismo MWKZ nr WN.020.14.2020.AB z dn. 31.12.2020 r.

- Podstawy formalne opracowania.

Umowa  WGM nr 7/2020 zawarta  pomiędzy Inwestorem- Miastem Pruszków a Krzysztofem Kołodziejskim, reprezentującym firmę ARCHBUD Krzysztof Kołodziejski Milanówek ul. Jasna 3.

- Projekt zagospodarowania działki.

  - 6.1.Przedmiot Inwestycji.

Przebudowa  ogrodzenia przy parku w Pruszkowie wzdłuż ciągu pieszego ul. Kościuszki, z uwzględnieniem  obszaru parku w bliskiej okolicy od miejsca rozbiórki i wymagającej poprawy estetyki przy budynku toalety i częściowo przy ul. Chopina.

  - 6.2. Istniejący stan zagospodarowania działki.

    - 6.2.1. Teren inwestycji jest:

-   zagospodarowany

-   zabudowany: pałacyk Sokoła, wc, kiosk

-   częściowo ogrodzony

    - 6.2.2.  Ukształtowanie terenu.

Teren w zasadzie płaski z niewielkimi różnicami wysokościowymi – ok. 30-60 cm, które występują w rejonie ogrodzenia, będącego przedmiotem niniejszego opracowania.

    - 6.2.3. Zieleń.

Na terenie parku występują  drzewa i krzewy, w rejonie ogrodzenia tylko drzewa.

  - 6.3.  Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji.

    - 6.3.1. Budynki.

Istniejące obiekty do pozostawienia bez zmian – nie są przedmiotem umowy.

    - 6.3.2. Ogrodzenie.

Projektowana przebudowa ogrodzenia wzdłuż ciągu pieszego ul. Kościuszki.

Zakres  prac:

1.  pozostawienie istniejących dwóch słupków granicznych, z ich remontem

2. wykonanie dwóch słupków w części centralnej ogrodzenia flankujących istniejące wejście, słupki będą kopią istniejących, z dodaniem przypór ze stali kutej, słupki z masy kamiennej wylewanej, rdzenie żelbetowe , zbrojone prętami stalowymi

3. rozbiórkę istniejących części metalowych

4. ścięcie istniejącej betonowej  podmurówki  do wysokości 40 cm ponad poziom posadzki chodnika ul. Kościuszki, wykonanie niezbędnych prac renowacyjnych

5. zakończenie podmurówki czapką z granitu szarego , kotwionego do podmurówki; grubość 5 cm z niewielkimi okapnikami

6. usunięcie istniejących kamieni przy wejściu od strony ul. Kościuszki i niwelacja terenu po usunięciu wymienionych kamieni do rzędnej +32 od poziomu chodnika przy ul. Kościuszki

Omówienie.

Ad. 1. Słupki graniczne zaakcentują zakres rozebranego ogrodzenia. Słupek w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i ul. Chopina posiada ozdobne elementy, warte zachowania  np. żeliwną przyporę. Pozostawienie słupków zapewni ciągłość kulturową tego miejsca.

Ad. 2. Dwa projektowane słupki zaakcentują istniejące wejście do parku od strony ul. Kościuszki.  Proponuje się wykonanie kopii istniejących, z dodaniem niewielkich przypór ze stali kutej. Nie znaleziono w internecie zdjęć istniejącego ogrodzenia z czasów jego powstania.

Ad.3. To oczywiste, komentarz niepotrzebny.

Ad.4. Podstawą decyzji projektowej o pozostawieniu części podmurówki jest:

a/ różnica poziomu chodnika wzdłuż ul. Kościuszki i  terenu parku – na przeważającej długości ogrodzenia, różnice te wynoszą średnio 30 cm, z największa – ok. 60 cm-  przy wejściu od strony ul. Kościuszki

b/ bardzo niewielka odległość istniejących drzew od ogrodzenia, czy w kilku przypadkach ich wrośnięcie  w podmurówkę

W związku z różnicą poziomów konieczne jest zachowanie murka oporowego, a najlepiej pozostawić  część istniejącej podmurówki. Mur zachował się z dobrym stanie mimo upływu lat i niekorzystnego wpływu  opadów.  Zaznacza się , że nie wykonano inwentaryzacji fundamentu tej podmurówki, ponieważ jest to obiekt pod ochroną MWKZ i  dopiero przy wystąpieniu o decyzję dot. rozbiórki,  wniesie się o dokonanie odkrywek.

Naszym zdaniem , obniżanie terenu po stronie parku spowoduje zniszczenie korzeni drzew, a co za tym idzie konieczność ich wycinki, na co – wg nas – MWKZ nie wyrazi zgody.

Całkowita likwidacja podmurówki również spowoduje konieczność wystąpienia o wycinkę większości drzew rosnących przy ogrodzeniu i znaczną deniwelację terenu, na co również – wg nas – MWKZ nie wyrazi zgody. Poza tym przez linię ogrodzenia w pobliżu wejścia od strony ul. Kościuszki przechodzi   sieć ciepłownicza i usunięcie grubej warstwy ziemi znad tej sieci może spowodować jej uszkodzenie z powodu przemarzania.

Opis dotyczący drzew i nasadzeń znajduje się w projekcie zieleni.

Ad.5. Obciętą podmurówkę należy zabezpieczyć czapką z szarego granitu – kształt do uzgodnienia z MWKZ. Czapka  zakotwiona w podmurówce.

Ad.6. Kamienie są rozmieszczone w sposób przypadkowy i niepasujący do miejsca.

    - 6.3.3.  Utwardzenia.

Nie przewiduje się zmian w istniejących utwardzeniach. Przewiduje się niezbędne   reperacje i uzupełnienia po wykonaniu praz związanych z ogrodzeniem.

6.3.4. Zieleń.

Patrz projekt zieleni. Projektowana wycinka dwóch drzew.

    - Urządzenia podziemne i sieci istniejące.

Nie przewiduje się budowy, przebudowy czy likwidacji istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej.

6.3.6. Istniejące i projektowane ukształtowanie terenu nie zmieni kierunku spływu wód opadowych.

6.3.7. Teren inwestycji nie znajduje się na terenach  górniczych.

6.3.8. Teren inwestycji nie znajduje się  na terenach zmeliorowanych.

6.3.9. Projektowana inwestycja nie zmieni  warunków wynikających z przepisów o ochronie pożarowej.

6.3.10. Dane o rejestrze zabytków.

Projektowana inwestycja znajduje się w chronionym otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-664, decyzją z dn. 04.01.2006 r. - na podst. pisma MWKZ WN.020.14.2019. AB z dn. 31.12.2019.

6.3.10. Dane o istniejących i przewidywanych cechach zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [ Dz. Ust. 257 Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 9 listopada 2004 r.]

6.3.11. Obszar oddziaływania inwestycji ogranicza się do terenu  inwestycji.