STRONA TYTUŁOWA – PROJEKT BUDOWLANY - EGZ. ….

NAZWA:	BUDOWA DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z UL. MOSTOWEJ PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 8 W PRUSZKOWIE (DZ. NR 193/4, 193/6, 293/2, 293/3) NA TEREN INWESTORA (193/5 i 193/7 OBRĘB 11 PRUSZKÓW, JEDN. EWID. 142102_1 PRUSZKÓW)

NR EWID. DZ.:	DZ. NR 193/4, 193/6, 293/2, 293/3, OBRĘB 11 PRUSZKÓW, JEDN. EWID. 142102_1 PRUSZKÓW

KATEGORIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH: IV

INWESTOR:		GMINA MIASTO PRUSZKÓW

UL. KRASZEWSKIEGO 14 / 16

05-800 PRUSZKÓW

JEDNOSTKA		G&G PROJEKT

PROJEKTOWA:	UL. STARZYŃSKIEGO 8 lok.170

42-224 CZĘSTOCHOWA

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO:

| Zawartość | TOM 1 Projekt branży drogowej |
| --- | --- |

TOM 1  – PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ

AUTORZY PROJEKTU BUDOWLANEGO:

| BRANŻA | IMIE I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA DROGOWA | Projektant: mgr inż. Ryszard Mazur | MAP/0286/POOD/12 |  |
|  | Sprawdzający: mgr inż. Krystyna Kania | SLK/2141/POOD/08 |  |

MAJ 2020r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA…………………………………………...………..…..2

OŚWIADCZENIA UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW…………………………….….…....3-9

DECYZJA LOKALIZACYJNA Prezydenta Miasta Pruszkowa………………………………...10

PROJEKT BRANŻY DROGOWEJ

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	11

2.	PODSTAWA OPRACOWANIA	11

3.	LOKALIZACJA OBIEKTU	11

4.	INWESTOR	11

5.	OPIS TECHNICZNY	11

5.1. Przedmiot inwestycji	11

5.2.	Istniejący stan zagospodarowania terenu	11

5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu	11

5.4. Dane ewidencyjne oraz uwarunkowania Miejscowego Planu Przestrzennego	12

5.5. Uzbrojenie terenu.	12

5.6.	Rozwiązanie sytuacyjne	12

5.7.	Rozwiązanie wysokościowe	12

5.8.	Odwodnienie	13

5.9.	Warunki geotechniczne	13

5.10.	Konstrukcja nawierzchni	13

5.11.	Ocena wpływu projektowanego układu komunikacyjnego na otoczenie	13

5.12.	Postępowanie w przypadku awarii urządzeń wodnych i drogowych     oraz   obowiązki Inwestora	13

CZĘŚĆ RYSUNKOWA – BRANŻA DROGOWA

D-1 ORIENTACJA

D-2 SYTUACJA

D-06 SZCZEGÓŁ ZJAZDU NR 1

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2018 poz. 1202) niniejszym  oświadczam, że projekt budowlany w części projektu branży drogowej pn BUDOWA DWÓCH ZJAZDÓW PUBLICZNYCH Z UL. MOSTOWEJ PRZY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 8 W PRUSZKOWIE (DZ. NR 193/4, 193/6, 293/2, 293/3) NA TEREN INWESTORA (193/5 i 193/7 OBRĘB 11 PRUSZKÓW, JEDN. EWID. 142102_1 PRUSZKÓW) został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

BRANŻA DROGOWA

AUTORZY PROJEKTU BUDOWLANEGO:

| BRANŻA | IMIE I NAZWISKO | UPRAWNIENIA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA DROGOWA | Projektant: mgr inż. Ryszard Mazur | MAP/0286/POOD/12 |  |
|  | Sprawdzający: mgr inż. Krystyna Kania | SLK/2141/POOD/08 |  |

# PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branży drogowej inwestycji pn. „Budowa dwóch zjazdów publicznych z ul. Mostowej przy budynku przedszkola nr 8 w Pruszkowie (dz. nr 193/4, 193/6, 293/2, 293/3) na teren inwestora (193/5 i 193/7 obręb 11 Pruszków, jedn. ewid. 142102_1 Pruszków)”

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiędzy Pracownią Projektową: „G&G PROJEKT” w Częstochowie,

a Inwestorem  na wykonanie dokumentacji technicznej

- Wizja lokalna i ustalenia z Inwestorem

- Aktualna mapa do celów projektowych

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Pruszkowa – Żbików – 3-go Maja z dnia 03.04.2020

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020  ze zmianami rozporządzenia z dnia 14 listopada 2017 r.

- Obowiązujące normy, rozporządzenia i przepisy budowlane

- Decyzja lokalizacyjna Nr 21/Z/2020 z dnia 14.04.2020

# LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowana inwestycja  zlokalizowana jest na terenie działek nr 193/4, 193/6, 293/2, 293/3 obręb 11 Pruszków, jedn. ewid. 142102_1 Pruszków, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.

# INWESTOR

Gmina Miasto Pruszków

Ul. Kraszewskiego 14 / 16

05-800 Pruszków

# OPIS TECHNICZNY

# 5.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy dwóch zjazdów publicznych z ul. Mostowej w Pruszkowie. Przedmiotowe zjazdy mają za zadanie obsługę komunikacyjną budynku Przedszkola nr 8 w Pruszkowie.

# 5.2.	Istniejący stan zagospodarowania terenu

W istniejącym stanie teren inwestycji znajduje się w pasie drogowym ul. Mostowej
w Pruszkowie. Jest to droga gminna klasy D.

W rejonie przedmiotowej inwestycji, nie występują tereny osuwiskowe oraz zagrożone osuwaniem. Inwestycja nie znajduje się na terenie obszarów górniczych.

W zakresie przedmiotowej inwestycji nie występują obiekty objęte opieką konserwator zabytków.

Zakres inwestycji nie znajduje się na terenie objętym programem Natura 2000. Najbliższy taki obszar - Puszcza Kampinoska znajduje się ok. 11 km od przedmiotowej inwestycji.

Na przedmiotowym terenie znajdują się istniejące podziemne sieci: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, telekomunikacja i elektroenergetyczna.

# 5.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się budowę dwóch zjazdów publicznych z drogi gminnej klasy D, ul. Mostowej.

Działki inwestycyjne nie są usytuowane w granicach terenu górniczego. Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana poza obszarem chronionym „Natura 2000”. W zakresie budowanego układu komunikacyjnego nie występują chronione gatunki roślin i zwierząt.

# 5.4. Dane ewidencyjne oraz uwarunkowania Miejscowego Planu Przestrzennego

Działki nr 193/4, 193/6, 293/2, 293/3, obręb 11 Pruszków, jedn. ewid. 142102_1 Pruszków. Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, miasto: Pruszków.

Według uchwały Nr XX.226.2016 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 9 czerwca 2016r. działka objęta inwestycją znajduje się na terenach 7KDD. Inwestycja jest zgodna
z ustaleniami MPZP.

# 5.5. Uzbrojenie terenu.

Na przedmiotowym terenie znajdują się istniejące podziemne sieci: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, telekomunikacja i elektroenergetyczna.

Ewentualne kolizje z istniejącymi sieciami zostaną zabezpieczone zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów sieci.

# Rozwiązanie sytuacyjne

Projekt zakłada budowę dwóch zjazdów publicznych z drogi gminnej klasy D -
ul. Mostowej, która w rejonie zjazdów posiada szerokość ok. 6,0m.

Zjazd położony po stronie wschodniej (oznaczony nr 1) posiada jezdnie szerokości 4.50m. Po lewej stronie znajduje się pobocze z kruszywa o szerokości 0.75m. Po stronie prawej zaprojektowany został chodnik dla pieszych.

Zjazd położony po stronie zachodniej (oznaczony nr 2) posiada jezdnie szerokości 3.50m oraz obustronne pobocza z kruszywa o szerokościach po 0.75m (łączna szerokość zjazdu – 5.00m).

Przecięcie krawędzi jezdni zjazdów i jezdni ul. Mostowej zostało wyokrąglone łukami kołowymi o promieniach R=5m, R=2m i R=8m poprzez ułożenie krawężników betonowych 15/30 o odsłonięciu h=12cm. Na połączeniu krawędzi jezdni ul. Mostowej i projektowanych zjazdów zostanie ułożony krawężnik betonowy najazdowy 15/22 o odsłonięciu h=2cm. Spadek poprzeczny jezdni zjazdów zostanie dopasowany do pochylenia podłużnego ul. Mostowej. Nawierzchnia zjazdów wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej.

Projektowane zjazdy zapewnią obsługę komunikacyjną budynku Przedszkola nr 8 w Pruszkowie.

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2017 poz. 1405 z poźń. zmianami). Nie jest więc konieczne sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto planowana inwestycja nie leży na obszarze Natura 2000 oraz nie oddziałuje na ten obszar.

Szczegółowe rozwiązania przedstawiono na rysunku Planu Sytuacyjnego.

# Rozwiązanie wysokościowe

Zaprojektowany dwie zjazdy publiczne o spadkach dostosowanych do ukształtowania ul. Mostowej oraz istniejącego terenu.

Projektowane spadki:

- Spadek podłużny: od 0.30% do 3.00%.

- Spadek poprzeczny jednostronny 1-2%, zgodny ze spadkiem ul. Mostowej,

- Załomy niwelety zostały wyokrąglone łukami pionowymi o promieniu R=200.

# Odwodnienie

Poprzez nadanie odpowiednich spadków, wody opadowe ze zjazdów
w zakresie pasa drogowego zostaną zagospodarowane na terenie działki drogowej. Wody opadowe z zakresu jezdni wewnętrznych odprowadzane będą odwodnieniem liniowym i  spływem powierzchniowym (nadane spadki poprzeczne i podłużne) do projektowanej kanalizacji deszczowej (objętej odrębnym opracowaniem branżowym).

# Warunki geotechniczne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów
w budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) zamierzenie inwestycyjne zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

# Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni została wyznaczona na podstawie „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych” (KTNPiP), GDDKiA 2014r.

Konstrukcja nawierzchni

- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej	8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4	3cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech.0/31.5mm	20cm

- stabilizacja gruntu spoiwem hydraulicznym 	15cm

- suma: 46cm

W celu mechanicznego wzmocnienia krawędzi jezdni zjazdu należy:

- Ułożyć krawężniki betonowe 15x30 i 15x22cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej 5cm na ławie betonowej C12/15

- Pobocza należy umocnić kruszywem łamanym 0/31.5mm.

# Ocena wpływu projektowanego układu komunikacyjnego na otoczenie

Z uwagi na swoją konstrukcję, lokalizację i przeznaczenie projektowane zjazdy nie będą wprowadzać żadnych zakłóceń do środowiska.

Zamierzenie inwestycyjne nie zakłóca odwodnienia jezdni ul. Mostowej. Materiały użyte do budowy zjazdów w żaden negatywny sposób nie oddziaływają na otoczenie. Wszelkie odpady powstałe w trakcie prowadzenia robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą
o odpadach, składować w miejscach do tego przeznaczonych.

# Postępowanie w przypadku awarii urządzeń wodnych i drogowych 
   oraz   obowiązki Inwestora

Utrzymywanie układu komunikacyjnego należy do właścicieli i użytkowników gruntów.